项目编号：2012XGB15

淮北师范大学新校区物资设备

招标采购项目

招标文件

（语言实验室供货与安装）

淮北师范大学新校区建设与管理指挥部

二O一二年六月

项目名称：多媒体教室设备供货与安装

一、数量：48座数字语言实验室4套

64座数字语言实验室3套

64座数字网络语言实验室1套

总控室设备1套

二、安装地点：新校区2#教学楼

三、技术要求：

48座语言实验室系统配置（4套）

| 项目名称：全数字嵌入式语言实验室（4套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单套座位数（48个学生座位+1个教师教学位） |  |  |  |  |  |
| 一、系统配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师电脑 | 类型：商用机；处理器：英特尔酷睿四核处理器i5-2400（3.1GHz，5.0GT/s总线频率，6M三级缓存）或以上； 主板：Intel H61主板芯片组或以上；内存：4GB DDR3 1333MHz内存或以上；硬盘：1TB SATA3硬盘（7200转）或以上； 声卡：主板集成高性能声卡； 网卡：主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡；显卡：标配 1GB显存独立显卡或以上； 显示屏：19英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光、DVI数字接口 ）键盘鼠标：USB键盘鼠标；接口：1个PCI-E16X、2个PCE-E1X 、1个PCI接口, 2个PS2接口，6个USB接口（前2后4），前置USB口横向分离，前置AUDIO接口，机箱防盗锁扣；还原卡：主板集成还原卡，支持硬盘数据保护，支持网络通传，支持计算机名、IP地址自动分配等功能，支持Linux和Windows全系列（含32位和64位）操作系统，支持DOS/Windows双模式差异拷贝。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 4 | 套 |  |
| 2 | 全数字多媒体语音实验室系统软件/全数字多媒体语音实验室信息管理系统软件 | 包含课堂教学系统（示范、对讲、分组、口译训练、分班教学、同声传译等）、素材资料管理系统、考试分析系统、标准化无纸考试系统、试卷管理系统等教学系统 须在投标文件中提供国家版权局软件著作权证书的证明材料 | 4 | 套 |  |
| 3 | 教师语言学习终端 | 处理器：英特尔®PXA27X（主频624MHz）或以上 显示屏：19英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光 ） 鼠标：PS/2或USB接口，光电鼠标 操作系统：Linux或RTOS或其它 耳麦：头戴式φ3.5 双声道、 | 4 | 套 |  |
| 4 | 多媒体中控 | 视频接口：6进2出 有线电视射频信号接口：一路 VGA接口：两进两出 内部完成AV信号到VGA信号转换带红外遥控。 | 4 | 套 | 要求和语音设备同一品牌 |
| 5 | 教师操作台 | 桌面尺寸1900mm*750mm一体化主控制台；带1个键盘架、1个电脑机箱柜、2个一体边柜和五轮转椅一把 | 4 | 套 |  |
| 6 | 视频交换机 | 端口：24口或以上 接口类型：RJ45接口 | 8 | 台 |  |
| 7 | 网络交换机 | 端口：24口或以上 接口类型：RJ45接口 传输速率：10/100Mbps或以上 | 8 | 台 |  |
| 8 | 红外语音主机 | 频响100Hz-10kHz；信噪比>60dB；24V DC电源适配器；额定功率50W RMS；电流消耗750mA；75ΩF型连接红外传感器；4路音频输入；8扬声器连接；4路红外无线话筒频点；无线话筒音量调节；具备啸叫抑制功能 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 4 | 台 |  |
| 9 | 红外线传感器 | 由主机提供DC 22V电源；消耗电流22mA；红外波长850mm；连接方式75ΩF型连接器；4频道。 | 4 | 只 |  |
| 10 | 红外无线话筒（水滴颈挂式） | 话筒和红外发射器一体，红外线波长850 mm；4个可选频道；水晶控制PLL锁相环路；无线话筒音量调节；单一指向性驻极体电容式；频响100Hz-10kHz；5号碱性干电池或5号可充电电池一节；连续使用时间约6小时以上（随充电电池容量而定） ；带有静音功能；设有一个3.5话筒输入端口、一个3.5音频输入端口，一个外接充电接口。话筒音量调节；不含电池约140克；提供充电器（充电时间2小时，标配2节5号2000mAh可充电电池）三年内免费更换5号可充电电池并保证每节连续使用时间约6小时以上。 | 4 | 套 |  |
| 11 | 壁挂式音箱 | 全频反射式，输出功率：60W*2，阻抗：8Ω，声压电平87dB（1W，1m），系统频响：120HZ-16KHZ，扬声器：12cm圆锥形扬声器单元，表面加工：外壳：树脂成型品，白色。 | 4 | 对 |  |
| 12 | 学生桌 | 双联桌，桌面尺寸1400mm*500mm（双人含暗线槽）带2块玻璃前隔、2个耳麦挂钩 | 96 | 张 |  |
| 13 | 学生凳 | 凳面尺寸350mm*240mm | 192 | 只 |  |
| 14 | 学生数字语音终端 | 处理器：英特尔®PXA27X（主频624MHz）或以上 显示屏：12.1英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光 ） 鼠标：PS/2或USB接口，光电鼠标 耳麦：头戴式φ3.5 双声道 操作系统：Linux或RTOS或其它 应用软件：语言学习系统终端软件或其它 可实现AOD、文本点播，MP3数码录音、前置USB接口接插设备方便学生下载学习资料；满足并支持大学外语四、六级考试及模拟；满足并支持专业四、八级考试及模拟；全屏幕考试、写作考试及分屏AB卷考试；教师口述或播放口语考试音视频试题，全班或指定的学生以个人方式或编组方式（两人组，三人组，四人组）进行口语考试。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件）、须提供国家版权局软件著作权证书的证明材料 | 192 | 座 |  |
| 15 | 教学智能一体球型摄像机 | 5寸广角，44万像素，彩色：560TV线或以上 黑白：680TV线或以上，22倍光学变焦，f=3.6mm（广角端）至79.2mm（远端）F1.6，高精度步进电机，集成万向变速云台。 | 4 | 台 |  |
| 16 | 网络视频编码器 | 单芯1路D1视频压缩，H.264压缩算法，最高支持D1分辨率（704*576），支持双向语音，双内核备份，支持视频移动侦测（VMD），支持自动获取IP（DHCP），自动拨号PPPoE功能，自动端口映射（UPnP），透明485数据传输，支持双码流传输。 | 4 | 台 |  |
| 17 | 读卡器 | 标准RS232通讯接口，波特率9600，串口初始化9600，N，8，1。读卡距离60～90mm，读卡速度≤0.5秒，可读取EM只读感应体（币型、钥匙型、卡片型） | 4 | 只 |  |
| 18 | IC卡网络设备管理器 | 内置大容量存储器，能保存2周以上的课表IC卡记录；内置4路大功率继电器模块,可时序也可单独控制设备电源，功率可达2000W；4路网络交换机接口；内置1路RS-232，能透过网络控制第3方设备；查询ic卡的使用记录。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 4 | 台 |  |
| 19 | IP对讲电话 | 支持同时运行两个SIP服务器，提供一个备份SIP服务器，支持DHCP自动分配IP地址等参数，支持PPPoE协议，（ADSL，cable modem接入时使用），可通过HTTP,FTP或TFTP方式升级程序，支持inband audio，RFC2833 和 SIP info等DTMF传送方式。 | 4 | 台 |  |
| 20 | 配套辅材线缆、配件及安装调试费 | 满足整套设备安装需要，包括相关安装配套固定件、设备连接所需要的配套音视频、控制、网络、电源线缆及穿线管件、接插头件、接口板、多孔电源插排等 | 4 | 批 | 全部工程所需 |
| 二、产品资质等要求 |  | 1、产品应100%符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》的要求，并有中国教育技术协会的相关鉴定。 2、产品应符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0381-2007数字语言学习系统》W类标准； 3、产品必须通过国家CCC强制性产品认证；产品生产企业必须通过ISO9001国际质量管理体系认证。语言学习系统学生终端和教师端应用软件必须提供国家版权局软件著作权证书的证明材料。 4、保证产品技术先进性，须向采购人提供所投的软硬件产品国家级的检测报告。 |  |  |  |
| 三、售后服务要求 |  | 1、售后服务无劣迹：生产厂家无不良的售后服务记录。 2、原厂保修：全国建立有庞大的售后服务网络，并且厂家必须在安徽省内设有分支机构及售后服务点。 3、提供应用服务：不仅提供免费的安装和培训，并且为推动产品在学校的应用提供技术支持和服务，可提供的成功应用案例供学校参考。 4、服务承诺：所有设备从验收之日起免费保修3年，系统管理软件终身免费升级。超出保修期后，必需提供维护服务，且只能收取成本费。 |  |  |  |

64座语言实验室系统配置（3套）

| 项目名称：全数字嵌入式语言实验室（3套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单套座位数（64个学生座位+1个教师教学位） |  |  |  |  |  |
| 一、系统配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师电脑 | 类型：商用机；处理器：英特尔酷睿四核处理器i5-2400（3.1GHz，5.0GT/s总线频率，6M三级缓存）或以上； 主板：Intel H61主板芯片组或以上；内存：4GB DDR3 1333MHz内存或以上；硬盘：1TB SATA3硬盘（7200转）或以上； 声卡：主板集成高性能声卡； 网卡：主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡；显卡：标配 1GB显存独立显卡或以上； 显示屏：19英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光、DVI数字接口 ）键盘鼠标：USB键盘鼠标；接口：1个PCI-E16X、2个PCE-E1X 、1个PCI接口, 2个PS2接口，6个USB接口（前2后4），前置USB口横向分离，前置AUDIO接口，机箱防盗锁扣；还原卡：主板集成还原卡，支持硬盘数据保护，支持网络通传，支持计算机名、IP地址自动分配等功能，支持Linux和Windows全系列（含32位和64位）操作系统，支持DOS/Windows双模式差异拷贝。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 3 | 套 | 要求为国际品牌 |
| 2 | 全数字多媒体语音实验室系统软件/全数字多媒体语音实验室信息管理系统软件 | 包含课堂教学系统（示范、对讲、分组、口译训练、分班教学、同声传译等）、素材资料管理系统、考试分析系统、标准化无纸考试系统、试卷管理系统等教学系统 须在投标文件中提供国家版权局软件著作权证书的证明材料 | 3 | 套 |  |
| 3 | 教师语言学习终端 | 处理器：英特尔®PXA27X（主频624MHz）或以上 显示屏：19英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光 ） 鼠标：PS/2或USB接口，光电鼠标 操作系统：Linux或RTOS或其它 耳麦：头戴式φ3.5 双声道 | 3 | 套 |  |
| 4 | 多媒体中控 | 视频接口：6进2出 有线电视射频信号接口：一路 VGA接口：两进两出 内部完成AV信号到VGA信号转换带红外遥控。 | 3 | 套 | 要求和语音设备同一品牌 |
| 5 | 教师操作台 | 桌面尺寸1900mm*750mm一体化主控制台；带1个键盘架、1个电脑机箱柜、2个一体边柜和五轮转椅一把 | 3 | 套 |  |
| 6 | 视频交换机 | 端口：24口或以上 接口类型：RJ45接口 | 6 | 台 |  |
| 7 | 网络交换机 | 端口：24口或以上 接口类型：RJ45接口 传输速率：10/100Mbps或以上 | 6 | 台 |  |
| 8 | 红外语音主机 | 频响100Hz-10kHz；信噪比>60dB；24V DC电源适配器；额定功率50W RMS；电流消耗750mA；75ΩF型连接红外传感器；4路音频输入；8扬声器连接；4路红外无线话筒频点；无线话筒音量调节；具备啸叫抑制功能 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 3 | 台 | 要求为国际品牌 |
| 9 | 红外线传感器 | 由主机提供DC 22V电源；消耗电流22mA；红外波长850mm；连接方式75ΩF型连接器；4频道。 | 3 | 只 |  |
| 10 | 红外无线话筒（水滴颈挂式） | 话筒和红外发射器一体，红外线波长850 mm；4个可选频道；水晶控制PLL锁相环路；无线话筒音量调节；单一指向性驻极体电容式；频响100Hz-10kHz；5号碱性干电池或5号可充电电池一节；连续使用时间约6小时以上（随充电电池容量而定） ；带有静音功能；设有一个3.5话筒输入端口、一个3.5音频输入端口，一个外接充电接口。话筒音量调节；不含电池约140克；提供充电器（充电时间2小时，标配2节5号2000mAh可充电电池）三年内免费更换5号可充电电池并保证每节连续使用时间约6小时以上。 | 3 | 套 |  |
| 11 | 壁挂式音箱 | 全频反射式，输出功率：60W*2，阻抗：8Ω，声压电平87dB（1W，1m），系统频响：120HZ-16KHZ，扬声器：12cm圆锥形扬声器单元，表面加工：外壳：树脂成型品，白色。 | 3 | 对 |  |
| 12 | 学生桌 | 双联桌，桌面尺寸1400mm*500mm（双人含暗线槽）带2块玻璃前隔、2个耳麦挂钩 | 96 | 张 |  |
| 13 | 学生凳 | 凳面尺寸350mm*240mm | 192 | 只 |  |
| 14 | 学生数字语音终端 | 处理器：英特尔®PXA27X（主频624MHz）或以上 显示屏：12.1英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光 ） 鼠标：PS/2或USB接口，光电鼠标 耳麦：头戴式φ3.5 双声道 操作系统：Linux或RTOS或其它 应用软件：语言学习系统终端软件或其它 可实现AOD、文本点播，MP3数码录音、前置USB接口接插设备方便学生下载学习资料；满足并支持大学外语四、六级考试及模拟；满足并支持专业四、八级考试及模拟；全屏幕考试、写作考试及分屏AB卷考试；教师口述或播放口语考试音视频试题，全班或指定的学生以个人方式或编组方式（两人组，三人组，四人组）进行口语考试。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件）、须提供国家版权局软件著作权证书的证明材料 | 192 | 座 |  |
| 15 | 教学智能一体球型摄像机 | 5寸广角，44万像素，彩色：560TV线或以上 黑白：680TV线或以上，22倍光学变焦，f=3.6mm（广角端）至79.2mm（远端）F1.6，高精度步进电机，集成万向变速云台。 | 3 | 台 |  |
| 16 | 网络视频编码器 | 单芯1路D1视频压缩，H.264压缩算法，最高支持D1分辨率（704*576），支持双向语音，双内核备份，支持视频移动侦测（VMD），支持自动获取IP（DHCP），自动拨号PPPoE功能，自动端口映射（UPnP），透明485数据传输，支持双码流传输。 | 3 | 台 |  |
| 17 | 读卡器 | 标准RS232通讯接口，波特率9600，串口初始化9600，N，8，1。读卡距离60～90mm，读卡速度≤0.5秒，可读取EM只读感应体（币型、钥匙型、卡片型） | 3 | 只 |  |
| 18 | IC卡网络设备管理器 | 内置大容量存储器，能保存2周以上的课表IC卡记录；内置4路大功率继电器模块,可时序也可单独控制设备电源，功率可达2000W；4路网络交换机接口；内置1路RS-232，能透过网络控制第3方设备；查询ic卡的使用记录。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 3 | 台 |  |
| 19 | IP对讲电话 | 支持同时运行两个SIP服务器，提供一个备份SIP服务器，支持DHCP自动分配IP地址等参数，支持PPPoE协议，（ADSL，cable modem接入时使用），可通过HTTP,FTP或TFTP方式升级程序，支持inband audio，RFC2833 和 SIP info等DTMF传送方式。 | 3 | 台 |  |
| 20 | 配套辅材线缆、配件及安装调试费 | 满足整套设备安装需要，包括相关安装配套固定件、设备连接所需要的配套音视频、控制、网络、电源线缆及穿线管件、接插头件、接口板、多孔电源插排等 | 3 | 批 | 全部工程所需 |
| 二、产品资质等要求 |  | 1、产品应100%符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》的要求，并有中国教育技术协会的相关鉴定。 2、产品应符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0381-2007数字语言学习系统》W类标准； 3、产品必须通过国家CCC强制性产品认证；产品生产企业必须通过ISO9001国际质量管理体系认证。语言学习系统学生终端和教师端应用软件必须提供国家版权局软件著作权证书的证明材料。 4、保证产品技术先进性，须向采购人提供所投的软硬件产品国家级的检测报告。 |  |  |  |
| 三、售后服务要求 |  | 1、售后服务无劣迹：生产厂家无不良的售后服务记录。 2、原厂保修：全国建立有庞大的售后服务网络，并且厂家必须在安徽省内设有分支机构及售后服务点。 3、提供应用服务：不仅提供免费的安装和培训，并且为推动产品在学校的应用提供技术支持和服务，可提供的成功应用案例供学校参考。 4、服务承诺：所有设备从验收之日起免费保修3年，系统管理软件终身免费升级。超出保修期后，必需提供维护服务，且只能收取成本费。 |  |  |  |

64座网络语言实验室系统配置（1套）

| 项目名称：全数字智能终端网络语言实验室（1套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单套座位数（64个学生座位+1个教师教学位） |  |  |  |  |  |
| 一、系统配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师电脑 | 类型：商用机；处理器：英特尔酷睿四核处理器i5-2400（3.1GHz，5.0GT/s总线频率，6M三级缓存）或以上； 主板：Intel H61主板芯片组或以上；内存：4GB DDR3 1333MHz内存或以上；硬盘：1TB SATA3硬盘（7200转）或以上； 声卡：主板集成高性能声卡； 网卡：主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡；显卡：标配 1GB显存独立显卡或以上； 显示屏：19英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光、DVI数字接口 ）键盘鼠标：USB键盘鼠标；接口：1个PCI-E16X、2个PCE-E1X 、1个PCI接口, 2个PS2接口，6个USB接口（前2后4），前置USB口横向分离，前置AUDIO接口，机箱防盗锁扣；还原卡：主板集成还原卡，支持硬盘数据保护，支持网络通传，支持计算机名、IP地址自动分配等功能，支持Linux和Windows全系列（含32位和64位）操作系统，支持DOS/Windows双模式差异拷贝。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 1 | 套 | 要求为国际品牌 |
| 2 | 教师语言学习终端 | 带鹅颈麦克，10.1英寸触摸液晶屏，液晶屏内嵌720P高清摄像头采用嵌入式技术的终端 含语言学习终端软件 支持纯数字DVI高清接口,支持720P高清摄像头, 支持高清VOD点播，高清可视教学。耳麦：头戴式φ3.5 双声道 | 1 | 套 |  |
| 3 | 教师操作台 | 桌面尺寸1900mm*750mm一体化主控制台；带1个键盘架、1个电脑机箱柜、2个一体边柜和五轮转椅一把 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网络交换机 | 全双工/半双工自适应24口百兆网络交换机 + 2个千兆接口。尺寸：支持19寸标准机架 | 3 | 台 |  |
| 5 | 无线路由器 | 1个广域网口－10/100M/1000M 自适应,4个局域网口－10/100M/1000M 自适应,无线传输率150Mbps以上传输标准IEEE 802.11b/g/n | 1 | 台 |  |
| 6 | 数字音频采集器 | USB接口、数字音频采集 | 1 | 台 | 要求和语音设备同一品牌 |
| 7 | 数字音频编码器 | 音频数字化编码、解码处理设备，多路音频输入输出/16bit/PCM 44.1KHZ 采样/网络性能：100M/显示输出：DVI/USB接口性能：USB2.0 | 1 | 台 | 要求和语音设备同一品牌 |
| 8 | 红外语音主机 | 频响100Hz-10kHz；信噪比>60dB；24V DC电源适配器；额定功率50W RMS；电流消耗750mA；75ΩF型连接红外传感器；4路音频输入；8扬声器连接；4路红外无线话筒频点；无线话筒音量调节；具备啸叫抑制功能 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 1 | 台 | 要求为国际品牌 |
| 9 | 红外线传感器 | 由主机提供DC 22V电源；消耗电流22mA；红外波长850mm；连接方式75ΩF型连接器；4频道。 | 1 | 只 |  |
| 10 | 红外无线话筒（水滴颈挂式） | 话筒和红外发射器一体，红外线波长850 mm；4个可选频道；水晶控制PLL锁相环路；无线话筒音量调节；单一指向性驻极体电容式；频响100Hz-10kHz；5号碱性干电池或5号可充电电池一节；连续使用时间约6小时以上（随充电电池容量而定） ；带有静音功能；设有一个3.5话筒输入端口、一个3.5音频输入端口，一个外接充电接口。话筒音量调节；不含电池约140克；提供充电器（充电时间2小时，标配2节5号2000mAh可充电电池）三年内免费更换5号可充电电池并保证每节连续使用时间约6小时以上。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 壁挂式音箱 | 全频反射式，输出功率：60W*2，阻抗：8Ω，声压电平87dB（1W，1m），系统频响：120HZ-16KHZ，扬声器：12cm圆锥形扬声器单元，尺寸：290mm×214mm×135mm，重量：2.4kg，表面加工：外壳：树脂成型品，白色。 | 1 | 对 |  |
| 12 | 学生桌 | 双联桌，桌面尺寸1400mm*500mm（双人含暗线槽）带2块玻璃前隔、2个耳麦挂钩、2套键盘托架 | 32 | 张 |  |
| 13 | 学生凳 | 凳面尺寸350mm*240mm | 64 | 只 |  |
| 14 | 学生数字语音终端 | 处理器：Marvell ® PXA 16X（主频1.2GHz）或以上 显示屏：19英寸或以上（面板类型：TN、背光类型：LED背光、DVI数字接口 ） 键盘鼠标：USB键盘鼠标； 耳麦：头戴式φ3.5 双声道 操作系统：Linux或RTOS或其它 应用软件：语言学习系统终端软件或其它 支持上网功能；可实现英语教改网络课程自主学习、AOD、VOD、文本点播，MP3数码录音、前置USB接口接插设备方便学生下载学习资料；满足并支持大学外语四、六级考试及模拟；满足并支持专业四、八级考试及模拟；全屏幕考试、写作考试；教师口述或播放口语考试音视频试题，全班或指定的学生以个人方式或编组方式（两人组，三人组，四人组）进行口语考试；无线屏幕广播功能: 学生或老师自带的笔记本电脑通过WiFi无线网络接入系统，可将该笔记本电脑屏幕声音和画面广播至其它学生单元及教师单元屏幕。学生在使用该功能时需得到教师端授权。 | 64 | 座 |  |
| 15 | 教学智能一体球型摄像机 | 5寸广角，44万像素，彩色：560TV线或以上 黑白：680TV线或以上，22倍光学变焦，f=3.6mm（广角端）至79.2mm（远端）F1.6，高精度步进电机，集成万向变速云台。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 网络视频编码器 | 单芯1路D1视频压缩，H.264压缩算法，最高支持D1分辨率（704*576），支持双向语音，双内核备份，支持视频移动侦测（VMD），支持自动获取IP（DHCP），自动拨号PPPoE功能，自动端口映射（UPnP），透明485数据传输，支持双码流传输。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 读卡器 | 标准RS232通讯接口，波特率9600，串口初始化9600，N，8，1。读卡距离60～90mm，读卡速度≤0.5秒，可读取EM只读感应体（币型、钥匙型、卡片型） | 1 | 只 |  |
| 18 | IC卡网络设备管理器 | 内置大容量存储器，能保存2周以上的课表IC卡记录；内置4路大功率继电器模块,可时序也可单独控制设备电源，功率可达2000W；4路网络交换机接口；内置1路RS-232，能透过网络控制第3方设备；查询ic卡的使用记录。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 1 | 台 |  |
| 19 | IP对讲电话 | 支持同时运行两个SIP服务器，提供一个备份SIP服务器，支持DHCP自动分配IP地址等参数，支持PPPoE协议，（ADSL，cable modem接入时使用），可通过HTTP,FTP或TFTP方式升级程序，支持inband audio，RFC2833 和 SIP info等DTMF传送方式。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 配套辅材线缆、配件及安装调试费 | 满足整套设备安装需要，包括相关安装配套固定件、设备连接所需要的配套音视频、控制、网络、电源线缆及穿线管件、接插头件、接口板、多孔电源插排等 | 1 | 批 | 全部工程所需 |
| 二、产品资质等要求 |  | 1、产品应100%符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》的要求，并有中国教育技术协会的相关鉴定。 2、产品应符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0381-2007数字语言学习系统》W类标准； 3、产品必须通过国家CCC强制性产品认证；产品生产企业必须通过ISO9001国际质量管理体系认证。语言学习系统学生终端和教师端应用软件必须提供国家版权局软件著作权证书的证明材料。 4、保证产品技术先进性，须向采购人提供所投的软硬件产品国家级的检测报告。 |  |  |  |
| 三、售后服务要求 |  | 1、售后服务无劣迹：生产厂家无不良的售后服务记录。 2、原厂保修：全国建立有庞大的售后服务网络，并且厂家必须在安徽省内设有分支机构及售后服务点。 3、提供应用服务：不仅提供免费的安装和培训，并且为学校提供技术支持和服务，可提供的成功应用案例供学校参考。 4、服务承诺：所有设备从验收之日起免费保修3年，系统管理软件终身免费升级。超出保修期后，必需提供维护服务，且只能收取成本费。 |  |  |  |

语言实验室总控制室设备配置（1套）

| 项目名称：语言实验室总控制室（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、系统配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能控制开发系统软件 | —用户使用权限分类管理：可定义超级用户、监控用户、教师使用用户：—网络IP地址管理：自动搜索中控IP地址、再查找相应物理地址与教室电脑IP对应，网络断开后再恢复时系统能自动连接；—IC卡管理：设定每个教室由哪些IC卡能打开，可添加删除和编辑IC卡用户；插卡网络系统即自动按顺序打开系统设备，拨卡即自动关闭系统设备；系统软件还可以记录用户的使用时间；—编码表的管理：系统通信代码定义，以中文方式表示，根据用户要求添加和删除受控设备；—课程表自动化：指定每节课每个教室每个设备的开启时间、关闭时间，采用自动化的设置模式，并且可以按星期和日期排课，课程表具有以导入导出功能；—系统远程管理与维护：系统自动按时间记录每个教室设备的使用情况和维护情况，自动记录教师上课时间，对教室设备的红外、通讯编码导入导出，方便批量安装和系统维护;—跨网段控制管理功能：系统软件能跨网段控制教室的设备，也可以通过互联网控制设备； —全可编程电脑界面：兼容WIN2K／XP／ME／NT下操作系统：可添加、删除和定义、编辑每个按键的动作、图标和文字等；—教室设备状态监控：可实时监控到教室里每个设备的情况并进行控制，如教师电脑开关等，用图表的方式一目了然，一个画面同时监视到30个以上的教室设备情况；—批处理控制：选择一个或多个或全部教室同时进行控制，避免了操作的烦琐性；—设备使用权限设置：可以禁止其他人使用教室的一个或多个设备，如可以指定某节课不允许打开指定设备；—网管功能：系统可以在课程表中指定时间开启教室电脑的上网功能；—门禁、防盗报警：(教室电源线或网线被断开；讲台被撬开)系统可以对教室进行布防，可以有多种布防方式：开关、电平、红外感应等进行实时声光报警；—主控室与教室端IP对讲功能；—主控室可接管教室端电脑，实时监控教室端电脑画面，接管鼠标，帮助教室端完成电脑设定；－主控端可接收教室端传输的视频监控画面，实时了解教室现场情况或远程观摩教学。－主控端可远程控制开关计算机、语音设备等全部机房设备，－可4/9/16多窗口模式监视教室视频或者教室电脑画面。须在投标文件中提供国家版权局软件著作权证书的证明材料 | 1 | 套 |  |
| 2 | 远程教室控制系统软件 | 系统软件为大型网络监控设计，支持b/s、c/s软件架构，包含：视频浏览模块、集中录象模块、代理转发模块、数据库模块、电子地图模块、视频点播模块。能够实现监看、控制、记录、查询、回放、对讲、授权等全面的监控管理功能，适合于多监控点/多用户，系统分级管理。须在投标文件中提供国家版权局软件著作权证书的证明材料 | 1 | 套 |  |
| 3 | 读卡器 | 标准RS232通讯接口，波特率9600，串口初始化9600，N，8，1。读卡距离60～90mm，读卡速度≤0.5秒，可读取EM只读感应体（币型、钥匙型、卡片型） | 1 | 只 |  |
| 4 | IC卡网络设备管理器 | 内置大容量存储器，能保存2周以上的课表IC卡记录；内置4路大功率继电器模块,可时序也可单独控制设备电源，功率可达2000W；4路网络交换机接口；内置1路RS-232，能透过网络控制第3方设备；查询ic卡的使用记录。 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 1 | 台 |  |
| 5 | IP对讲电话 | 支持同时运行两个SIP服务器，提供一个备份SIP服务器，支持DHCP自动分配IP地址等参数，支持PPPoE协议，（ADSL，cable modem接入时使用），可通过HTTP,FTP或TFTP方式升级程序，支持inband audio，RFC2833 和 SIP info等DTMF传送方式。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 42"专业等离子监视器 | 专业高清等离子监视器，10万小时使用寿命，采用坚固防撞击玻璃面板，具备扩展槽可根据使用需要增加其他接口（DVI、SDI等接口）物理分辨率：1024*768动态图像解析度：720线，标配接口：BNC*1组，分量输入*1组，HDMI*1组，DVI-D*1组，15针迷你D-sub电脑VGA*1组，音频输入*4组，串行控制口*1组 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 2 | 台 | 要求为国际品牌 |
| 7 | 42”等离子壁挂支架 | 与42”专业等离子监视器配套使用，稳固可靠，方便安装与维护 | 2 | 台 |  |
| 8 | 控制台 | 按照用户方需求定制共四组（配两把靠背椅） 钢木结构/可同时放置相关设备 | 1 | 套 |  |
| 9 | 教学资源服务器 | 1U机架式服务器:CPU: INTEL 至强四核E3 -1220 (3.1GHz ，8MB 三级缓存)，内存：4GB DDR3 RDIMM内存 硬盘：2块600GB SAS硬盘 转速15000 网卡：2个端口千兆网卡 包含（键盘鼠标、光驱、显示器、OS及上架导轨） 服务：三年硬件免费质保原厂工程师上门服务 须在投标文件中提供厂家针对本项目授权书和售后服务承诺书（原件） | 1 | 台 | 要求为国际品牌 |
| 11 | 管理及视频监控服务器 | 1U机架式服务器: CPU:一颗INTEL 至强四核E3-1220 (3.1GHz ，8MB 三级缓存) 内存：4GB DDR3 RDIMM内存 硬盘：4块600GB SAS硬盘 转速15000 网卡：2个端口千兆网卡 包含（键盘鼠标、光驱、显示器、OS及上架导轨） 服务：三年硬件免费质保原厂工程师上门服务 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套辅材线缆、配件及安装调试费 | 满足整套设备安装需要，包括相关安装配套固定件、设备连接所需要的配套音视频、控制、网络、电源线缆及穿线管件、接插头件、控制台接口板、多孔电源插排等 | 1 | 批 | 全部工程所需 |
| 二、产品资质等要求 |  | 1、产品必须通过国家CCC强制性产品认证；产品生产企业必须通过ISO9001国际质量管理体系认证。语言学习系统学生终端和教师端应用软件必须提供国家版权局软件著作权证书的证明材料。 2、保证产品技术先进性，在中标后，中标单位须向采购人提供所投的软硬件产品国家级的检测报告。 |  |  |  |
| 三、售后服务要求 |  | 1、售后服务无劣迹：生产厂家无不良的售后服务记录。 2、原厂保修：全国建立有庞大的售后服务网络，并且厂家必须在安徽省内设有分支机构及售后服务点。 3、提供应用服务：不仅提供免费的安装和培训，并且为推动产品在学校的应用提供技术支持和服务，可提供的成功应用案例供学校参考。 4、服务承诺：所有设备从验收之日起免费保修3年，系统管理软件终身免费升级。超出保修期后，必需提供维护服务，且只能收取成本费。 |  |  |  |

四、投标须知：

1、投标厂商资质要求：注册资金不低于200万元的厂商。

2、投标文件内容：开标一览表、投标函、法人授权委托书、营业执照、税务证、法人证书、组织机构代码证复印件、投标报价、规格响应表、价格分析表、加工安装措施、服务承诺、投标保证金缴纳凭证等。

投标人准备三份投标文件（一份正本，二份副本）并签封，每份投标文件须清晰标明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

3、投标报价：投标人应在投标文件所附的投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价。只允许有一个报价。货物价格包括：制造装配货物至交付使用前所发生的原材料、人工费、运费、安装费、售后服务费用、已付或要付的全部税费等。

4、投标保证金：人民币叁万元整（在开标前办理完毕）。保证金采用自带汇票形式。【单位名称：淮北师范大学；开户行名称：安徽省淮北市农行淮北师范大学支行；账号：6121 0104 0000 370（请注明用途为：新校区家具招标投标保证金）】。如中标，投标保证金转为履约保证金。未中标的保证金在中标单位确定后3日内无息退还至其原账户。

投标人出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

①投标人撤回其投标文件的；

②投标人不遵守招投标规定，影响招标正常进行的；

③中标人无正当理由拒绝签订合同或拖延签订合同的。

5、付款方式：安装验收完毕付95%，余款作为质保金，一年后无质量问题，付清余款。

6、交货时间、安装工期及施工环境：安装进场时间2012年8月1日，安装工期15天。2012年8月16前验收交付使用。施工环境由学校负责协调。

7、违约损失赔偿：如果中标方不能按期保质保量交货验收，将受到以下制裁，没收履约保证金，加收违约损失赔偿（毎延长一天验收交付使用，罚款5000元）。

五、评审费：中标方缴纳3000元评审费。

七、标书发放：2012年6月7日起上在淮北师范大学校园网公告栏公开发放（网址：http://www.chnu.edu.cn/），请自行下载。

八、投标文件截止时间： 2012年6月16日上午11：30时。

九、投标地点：淮北师范大学行政楼报告厅

十、开标时间、地点： 2012年6月16日下午15:00时，淮北师范大学行政楼二楼报告厅（淮北市东山路100号）。

十一、联系人：刘老师；联系电话：0561-3801286  15212645600。

十二、以上接收标书及开标时间若有变动，提前3天通知，以通知时间为准。