项目编号：2012XGB17

淮北师范大学新校区物资设备

招标采购项目

招标文件

（多媒体教室供货与安装）

淮北师范大学新校区建设与管理指挥部

二O一二年六月

项目名称：多媒体教室设备供货与安装

一、数量：32口多媒体教室

二、安装地点：新校区2#教学楼

三、技术要求：

淮北师范大学多媒体教室系统配置

| 序号 | 设备名称型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体教室终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 亮度4000流明，LCD液晶，采用0.63英寸技术，分辨率1024×768,对比度 2000：1，±30°垂直自动梯形矫正，1.6倍变焦，强光感应技术，3秒快捷启动，灯泡功率：245W UHM聚光灯，5000小时灯泡使用寿命,双画面显示功能随意其放大和冻结画面，电脑1输入、电脑2输入 、HDMI视频输入 、S-视频输入 、视频/S-视频用音频输入x 2 ， 输出端子：音频输出M3(L•R)(可转换)头，串口输入雌头 、远程控制用(RS-232C)， 监视器输出: HD D-sub 15芯(雌头)， RJ45网络接口*1，重量3.5千克，自动断电保护，低能耗待机。提供原厂制造厂家授权书和售后服务承诺函、产品检测报告、节能认证、环保认证、彩页等 | 32台 |  |  |  |
| 2 | 台式电脑 | G630、2G、500G、DVD、19LCD,250W电源，MTBF40万小时，需提供国家权威部门认证证书，提供原厂制造厂家授权书和售后服务承诺函 | 32台 |  |  |  |
| 3 | 150寸电动幕 | 150寸，玻珠电动幕布 | 32副 |  |  |  |
| 4 | 投影机吊架 | 万向调节，特制加锁，钢制 | 32副 |  |  | 投影机配套 |
| 5 | 钢制讲台 | 1.外形尺寸： 1200*700*950(mm) （左右*前后*上下） 2.展台尺寸：580*660*220 (mm) （左右*前后*上下） 3.面板尺寸：733*407（mm）（左右*前后） 4.材质：1.5mm冷轧钢板 5.采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果 6.上盖门左右分拉开关方式，左右两侧置有直线轴承作为导航器，使开关更轻便，同时有效地延长了使用寿命 7.表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂，具防腐、防锈、耐磨、散热等性能 8.后盖门采用上下双卡锁结构，有效地提高了讲台的防盗性能； 9.盖门结合处采用防尘结构，既有效地避免粉尘对设备的损害，又提高了设备的安全性 10.可选配海捷报警模块，将讲台、投影机及门窗等处布防，实现对多媒体教室设备的安全防护 | 32台 |  |  |  |
| 6 | 多媒体中央控制器 | 19键PVC按键面板，带信号切换指示； 全贴片低功耗设计，功率不到3W，机身小巧，可靠性高； 面板上集成网络接口\USB接口\VGA接口\音频接口\话筒口各一个； 用户可自定义按键功能，若用默认可不需要设置即可使用； 内置3*1视音频矩阵，3路话筒输入，线路和话筒分别32级数码调音； 内置3路VGA输入/2路输出，可接电脑、笔记本和数字展台等； 内置5路电源管理，控制电动幕、设备和两路扩展开关； 内置一路连接电脑232接口； 内置一路63位可编程232控制投影机接口； 内置一路可编程红外接口； 内置一路扩展I/O控制口，可接门磁，开门即用，关门即走； 内置两路扩展开关可控制电脑开关和电子锁；带防尘盖。智能无线遥控开关中控、锁中控面板，可控控制距离不小于十米；可以无线自定义开启或关闭多媒体系统系统、如开投影，电动幕布放下、白板开启，电脑打开；多种模式自由组可一对一开锁，一对多开锁，或分组，分区、分楼层、分年级等用户高度自定义开锁。 | 32台 |  |  |  |
| 7 | 湖山移频增音器YPG100DSP-A ★ | 移频数：+1Hz ～ +9Hz；稳定增益增量：一般可提高9～15dB，在反射声严重的室内可以提高11～17 dB；输出功率：2×100W/4Ω；频率响应：话筒：100Hz～10KHz，线路：20 Hz～20KHz；话筒输入灵敏度：5mV；信噪比：≥70 dB；净重：8.5Kg。产品制造厂商通过ISO9001：2008质量管理体系认证、通过ISO14001：2004环境管理体系认证；产品通过国家行业强制性3C认证。需提供厂家针对本项目授权及服务承诺书 | 32台 |  |  |  |
| 8 | 湖山专业语音音箱HY100 | 额定功率:60W；阻 抗:8Ω；灵敏度:89dB；频 响:80～15kHz；喇叭尺寸:单6.5寸。 | 32对 |  |  | 与功放配套 |
| 9 | 湖山界面麦克风JM-D | 指 向 性：心型拾音音头；频率响应：60Hz—16KHz；输出阻抗：600Ω；灵 敏 度：-42dB±3dB； 供 电: DC3V-9V ；最高输入音量：130DB声压级；动态范围：（典型）：103DB，1KHZ；信噪比：60DB，1KHZ。 | 32套 |  |  | 与功放配套 |
| 10 | 教学话筒 | ■ 优质咪芯，适用于语音扩声； ■ 外置dc6v电源或aaa电池供电：■ 换能方式：电容式 ■ 指 向 性：心型单指向 ■ 灵 敏 度：-43db±2db ■ 频率响应：60hz-16khz ■ 输出阻抗：2kω±15% ■ 供电方式：2aaa或6.5v供电 | 32套 |  |  | 与功放配套 |
| 11 | 线材施工 | 网线、电源线、VGA线、232控制线、音响线、视频线、多功能插座、线槽等及施工安装。 | 32套 |  |  | 国标 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

四、投标须知：

1、投标厂商资质要求：注册资金不低于500万元的厂商。

2、投标文件内容：开标一览表、投标函、法人授权委托书、营业执照、税务证、法人证书、组织机构代码证复印件、投标报价、规格响应表、价格分析表、加工安装措施、服务承诺、投标保证金缴纳凭证等。

投标人准备三份投标文件（一份正本，二份副本）并签封，每份投标文件须清晰标明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

3、投标报价：投标人应在投标文件所附的投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价。只允许有一个报价。货物价格包括：制造装配货物至交付使用前所发生的原材料、人工费、运费、安装费、售后服务费用、已付或要付的全部税费等。

4、投标保证金：人民币叁万元整（在开标前办理完毕）。保证金采用自带汇票形式。【单位名称：淮北师范大学；开户行名称：安徽省淮北市农行淮北师范大学支行；账号：6121 0104 0000 370（请注明用途为：新校区家具招标投标保证金）】。如中标，投标保证金转为履约保证金。未中标的保证金在中标单位确定后3日内无息退还至其原账户。

投标人出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

①投标人撤回其投标文件的；

②投标人不遵守招投标规定，影响招标正常进行的；

③中标人无正当理由拒绝签订合同或拖延签订合同的。

5、付款方式：安装验收完毕付95%，余款作为质保金，一年后无质量问题，付清余款。

6、交货时间、安装工期及施工环境：安装进场时间2012年8月1日，安装工期15天。2012年8月16前验收交付使用。施工环境由学校负责协调。

7、违约损失赔偿：如果中标方不能按期保质保量交货验收，将受到以下制裁，没收履约保证金，加收违约损失赔偿（毎延长一天验收交付使用，罚款5000元）。

五、评审费：中标方缴纳3000元评审费。

七、标书发放：2012年6月7日起上在淮北师范大学校园网公告栏公开发放（网址：http://www.chnu.edu.cn/），请自行下载。

八、投标文件截止时间： 2012年6月16日上午11：30时。

九、投标地点：淮北师范大学行政楼二楼报告厅

十、开标时间、地点： 2012年6月16日下午15:00时，淮北师范大学行政楼报告厅（淮北市东山路100号）。

十一、联系人：刘老师；联系电话：0561-3801286  15212645600。

十二、以上接收标书及开标时间若有变动，提前3天通知，以通知时间为准。