项目编号：2012XGB20

淮北师范大学新校区物资设备

招标采购项目

招标文件

（体育器材供货与安装）

淮北师范大学新校区建设与管理指挥部

二O一二年六月

项目名称:体育器材供货与安装

一、数量：见附表

二、安装地点：新校区

三、技术要求：

1、装拆式篮球架12对：篮架伸臂为2250㎜，篮圈上沿离地面3050㎜，篮架底座尺寸长×宽=2000×1000（㎜）。球架立柱采用□150×150×4特制大圆角方管，造型美观，安全性高，篮架伸臂采用δ3进口优质钢板一次冲压成型，保持产品的美观性和统配性，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与篮板连接，下拉杆采用□50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，放置配重不少于370kg。篮板规格：1800×1050×30（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。篮架所有紧固件均采用国际知名品牌——晋亿螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。配重式铝合金排球柱在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

2、配重式铝合金排球柱8付：排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。排球柱外立柱选用φ89×8.5的铝合金型材，内立柱选用φ70异型

铝型材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与底座柱套相配时起缓冲作用，能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。排球柱底座单只配置水泥配重228kg，上罩装饰盖，造型美观。排球柱底座设有拉手，方便提起球柱底座，以便移动。钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适合户外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

3、固定式钢管足球门1付：球门内净基本尺寸：长×高×深=7320×2440×2650（㎜），足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。球门立杆和横梁均采用φ108×4优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ48×2.75的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□100×40×3方管制作。球门两侧撑杆采用花篮螺丝和钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。球门整体可装拆，便于运输和安装。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

4、配重式铝合金网球柱8付：.配重式网球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。二立柱选用特制80×80铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070mm。网球柱底座采用150×150焊管和δ2.75铁板，底部配有配重块，防滑、防震垫，增强底座的稳定性。网球柱立柱表面喷塑，底座经喷塑处理，色泽光亮。

5、单杠8付：由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。单杠杠面长1900mm，选用φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为1500-1800mm。立柱选用φ60×3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长500mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

6、双杠8付：杠面基本尺寸：长为3500mm。杠面材料为玻璃钢。双杠立柱采用φ89*2.75的焊管制作，长1600mm，埋入地下部分长400mm。双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。	所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

7、双格肋木6付：肋木埋入地下后基本尺寸：长x高=2000x2670（mm）；

肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□  80x40x3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32x2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内，留余量焊接；

肋木埋入地下部分长度为620mm，其下端焊有加强铁板，增强立柱的稳定性；

所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后在自动喷涂线上喷塑。

8、体质测试仪2套：八件套，包含身高体重测试仪、肺活量测试仪、握力测试仪、坐位体前屈测试仪、台阶试验评定指数测试仪(含八人踏台)、立定跳远测试仪、仰卧起坐测试仪、50米跑测试仪。

9、乒乓球台6套：红双喜T2828（蓝色桌面）或双鱼323（蓝色桌面）。

10、固定式钢管足球门2付：球门内净基本尺寸：长×高=5150×2070（㎜），足球门由立杆、横梁等组成。

四、投标须知：

1、投标厂商资质要求：注册资金不低于500万元的厂商。

2、投标文件内容：开标一览表、投标函、法人授权委托书、营业执照、税务证、法人证书、组织机构代码证复印件、投标报价、规格响应表、价格分析表、加工安装措施、服务承诺、投标保证金缴纳凭证等。

投标人准备三份投标文件（一份正本，二份副本）并签封，每份投标文件须清晰标明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

3、投标报价：投标人应在投标文件所附的投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价。只允许有一个报价。货物价格包括：制造装配货物至交付使用前所发生的原材料、人工费、运费、安装费、售后服务费用、已付或要付的全部税费等。

4、投标保证金：人民币贰万元整（在开标前办理完毕）。保证金采用自带汇票形式。【单位名称：淮北师范大学；开户行名称：安徽省淮北市农行淮北师范大学支行；账号：6121 0104 0000 370（请注明用途为：新校区家具招标投标保证金）】。如中标，投标保证金转为履约保证金。未中标的保证金在中标单位确定后3日内无息退还至其原账户。

投标人出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

①投标人撤回其投标文件的；

②投标人不遵守招投标规定，影响招标正常进行的；

③中标人无正当理由拒绝签订合同或拖延签订合同的。

5、付款方式：安装验收完毕付95%，余款作为质保金，一年后无质量问题，付清余款。

6、交货时间、安装工期及施工环境：安装进场时间2012年8月1日，安装工期15天。2012年8月16前验收交付使用。施工环境由学校负责协调。

7、违约损失赔偿：如果中标方不能按期保质保量交货验收，将受到以下制裁，没收履约保证金，加收违约损失赔偿（毎延长一天验收交付使用，罚款5000元）。

五、评审费：中标方缴纳2000元评审费。

七、标书发放：2012年6月7日起上在淮北师范大学校园网公告栏公开发放（网址：http://www.chnu.edu.cn/），请自行下载。

八、投标文件截止时间： 2012年6月17日上午11：30时。

九、投标地点：淮北师范大学行政楼报告厅

十、开标时间、地点： 2012年6月17日下午15:00时，淮北师范大学行政楼二楼报告厅（淮北市东山路100号）。

十一、联系人：刘老师；联系电话：0561-3801286  15212645600。

十二、以上接收标书及开标时间若有变动，提前3天通知，以通知时间为准。