淮北师范大学继续教育网络课程视频拍摄与制作服务项目采购竞谈公告

竞标编号：

根据学校采购计划，现就我校继续教育网络课程视频拍摄与制作服务项目采用竞谈方式选择供应商，欢迎符合条件的供应商前来竞标,具体内容如下：

一、项目名称：淮北师范大学继续教育网络课程视频拍摄与制作服务

二、项目概况：本项目详见“数量及参数要求”，一个包。

三、数量及参数要求：

（一）数量：共计18门课程，每门课程60-80个微视频，每个微视频5-10分钟。

（二）视频录制要求

1、教学视频形式：成片统一采用单一视频形式，MP4封装。

2、录制方式及设备

2.1拍摄方式：根据课程内容，机位设置应满足完整记录教学活动的要求。

2.2录像设备：松下AJ-PX298MC或更高端广播级摄像机，录制标准MXF封装格式。

2.3录音设备：使用若干个专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。

2.4后期制作设备：要求广播级非线性编辑系统。

（三）后期制作要求

1、片头、片尾

片头10秒，包括:学校LOGO、课程名称、视频名称、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息。片尾包括版权单位、制作单位、录制时间等信息。

2、技术指标

2.1视频信号源

（1）稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

（2）信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

（3）色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

（4）视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。

2.2音频信号源

（1）声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。

（2）电平指标：-2db — -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

（3）音频信噪比不低于48db。

（4）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

（5）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

（四）视、音频交付文件

1、视频压缩格式及技术参数要求

（1）支持SCORM 1.2(Shareable Content Object Reference Model，共享内容对象参考模型)标准

（2）微视频技术参数

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 帧宽度 | 1280 |
| 帧高度 | 720 |
| 平均速率 | 1000kbps |
| 最大速率 | 2000kbps |
| 压缩算法 | h.264 |
| 声音采样频率 | 48khz |
| 声音比特率 | 128kbps |
| 文件类型 | mp4 |

按此参数，半小时的视频可以压至300M左右

（3）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48 dB

（五）字幕要求

字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面

（六）录制场地及其他要求

1、录制地点为淮北师范大学相山校区教室。

2、视频录制由供应商提供到校服务，服务时间根据学校统一安排，具体时间由供应商与授课教师商定，原则上应满足授课教师需要。

3、录制要求：授课教师应衣着得体，应着正装，应避免服装的花色图案过于细小繁杂，大方的款式和图案可以收到较好的视觉效果。服装的色彩也要避免高亮度、高纯度，高反差，不要与背景相近的颜色。

4、录像环境要求光线充足、安静。

四、交货期：2016年10月31日前。

五、投标人资格要求：

1、供应商应具有独立法人资格；

2、具有税务登记证、组织机构代码证；

3、具有良好的商业信誉；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收；

6、具备良好的产品供应和售后服务的保障能力；

7、参加政府采购活动前三年内，没有被暂停业务，没有处于被责令停业；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；没有重大质量问题。

8、投标人不得将拍摄和制作任务转让或者分包给其它单位及个人。一经发现，招标人有权取消投标人的投标资格，所造成的一切损失均由投标人负责。在发出中标通知前，招标人有权增加或者减少招标内容所包括的项目

9、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关投标人的报价均将被拒绝。

10、不接受联合体投标。

六、竞标文件的获取：凡有意参加投标者，关注淮北师范大学网站，自行下载本项目竞标文件。

七、投标人须在购买标书时提供以下材料

1、营业执照、税务登记证复印件（复印件加盖公章）

2、不是法人本人参与投标的应出示法人授权书原件及复印件（复印件加盖公章）。

3、投标人须提供与服务过的高校签订的课程教学录像拍摄与制作合同的复印件。

八、投标及投标截止时间：投标人应将投标文件（一式三份）密封完好并在密封处加盖公司公章，按招标规定的开标地点和截止时间交至招标单位。逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

九、开标时间及地点：时间2016年4月22日2：30，地点：淮北师范大学行政办公楼二楼会议室。

十、公告发布：本公告在淮北师范大学校园网发布。

十一、联系方式：淮北师范大学国有资产管理处

张老师：0561-3802143

淮北师范大学

二〇一六年四月十二日